第二课 《开环控制处处显》 教学设计

【教学目标】 1.理解开环控制的关键特征，明确开环控制定义，借助系统方框图复述开环控制的基本结构组成。 2.分析生活中常见的开环控制实例，归纳出开环控制的特点，结合其特点了解开环控制在生活中被广泛应用的原因。。 3.运用编程和数学知识模拟实现电风扇调速开环控制，体验电风扇的开环控制实践。 【教学准备】 1.教学课件 2.学习任务单 【教学过程】 一、创设情境 （一）展示调节手机屏幕亮度、控制电视音量的图片，提问学生：“这些操作有什么共同点？它们是如何实现控制的？” 接着以设定闹钟为例，形象比喻开环控制，引出本节课主题 “开环控制”。 二、开环控制的“早晨” （一）分析小清日常早晨中的开环控制： 学生分组讨论小清打开水龙头、用微波炉热早餐等活动的开环控制案例。引导学生思考开环控制的定义。 教师小结：像上面这样不监测执行结果，不将控制的结果反馈回来影响当前控制的系统叫开环控制。。 - 探索：小组合作完成【课堂任务一】 【课堂任务一】 1.说一说，表3.2.1中这些自动控制过程的输出是否会检测执行结果？ 表3.2.1生活中的自动控制 自动控制设备; 输入; 计算; 输出; 是否已检测执行结果. 闹钟; 设定时间; 是否到时间; 响铃/不响铃; 否. 水龙头; 拧开开关; 是否打开; 出水/不出水; 否. 微波炉; 设置好时间; 是否到时间; 加热/不加热; 否. 2.想一想，对于这些自动控制是否一定达到了我们预期的目的？是否需要再次的人工干预？ 这些自动控制不一定能达到我们预期的目的，且往往需要再次的人工干预。比如灯可能因为电路故障，按下开关后并没有亮起；闹钟可能因为音量过小，没有将人唤醒；水龙头可能因为水压问题，出水过小无法满足使用。当出现这些情况时，就需要人为检查和调整，像检查灯泡是否损坏、调节闹钟音量、查看水龙头是否堵塞等。这体现了开环控制由于缺乏反馈机制，在面对复杂情况或意外状况时的局限性，无法自动根据实际结果调整控制过程。. - 开环控制的组成 - 出示开环控制系统方框图，举例说明输入量、控制器、执行器、被控对象和输出量的含义及作用。强调输出量仅受输入量的控制，且输出量不对系统的控制产生任何影响。引导学生复述开环控制的结构组成，理解各部分组成的作用和意义。 - 三、开环控制的特点及应用 - 分析电风扇工作过程 1.引导学生思考：电风扇的工作过程是开环控制吗？根据开环控制系统方框图进行说明。 2.完成【课堂任务二】 【课堂任务二】 - 天气炎热时，同学们会打开风扇，然后选择风扇档位，电风扇就会按照选择好的档位转动起来。请你观察电风扇工作过程，完成电风扇工作过程示意图（见图3.2.4）的绘制。 选择档位 按设定的风速生成指令 计算 输出 输入 按指令转动 图3.2.4 电风扇工作过程示意图. - （二）开环控制的特点及运用 - 3.拓展阅读：开环控制的特点及应用场合。（教材P82你知道吗）。 - 4.出示开环控制运用图片，引导学生思考：生活中还有哪些开环控制应用，为什么开环控制在我们的生活中应用广泛？ - 四、模拟电风扇开环控制实验的设计与实现 - （一）利用主控板展示制作好的模拟电风扇控制的电风扇转动动画，引导学生思考：实现模拟电风扇开环控制实验的步骤：选择控制开关，硬件连接、图片显示、档位设置、编写程序，程序测试等。 - （二）探索：小组合作完成【课堂任务3】 【课堂任务三】 - 请你根据绘制的电风扇工作流程示意图和开环控制中开关的选择，试着在主控板上为模拟电风扇选择合适的开关实现有效控制。 - 表 3.2.3 模拟电风扇的开关选择 - 功能需求; - 主控板上的开关; - 选用的控制开关; - 选用的理由. - 打开电风扇; - 按键A，按键B，金手指触摸板，麦克风，六轴加速度传感器 - ……; - 按键 A; - 操作简单直接，符合用户日常开启设备的习惯认知，且误触概率低。. - 关闭电风扇; - 按键B; - 与打开功能区分开来，避免单一按键操作可能产生的混淆，方便用户记忆和操作；不同按键各司其职，使控制逻辑更清晰 。. - 风速调大; - 金手指触摸板; - 触摸操作具有直观性和趣味性，用户通过滑动触摸板可实现连续的风速调节，相比按键更能模拟真实风扇调速的顺滑体验，交互感强 。. - 风速调小; - 金手指触摸板; - 与风速调大保持一致的操作方式，用户学习成本低；通过反向滑动触摸板即可实现风速减小，操作逻辑连贯统一 。.. - （三）引导学生自主学习，根据教材P83-84的提示与步骤完成在主控板上显示风扇初始图片，师巡视指导。 - （二）小组合作：完成【课堂任务4】 【课堂任务四】 - 将模拟风扇程序和配套图片导入到到主控板，阅读教材P85程序，通过程序测试与观察实践，讨论以下问题： - （1）小清选用的开关是？ 按键A - （2）在这个模拟电风扇开环控制的过程中输入量有几个，实现了风扇的哪些输出？输入量有3个，实现了风扇的1档、2档、3档风速转动的输出。 - （3）变量n对电风扇的控制起到了怎样的作用？ - 第一个是实现档位循环切换：变量n的初始值设为3，每次按下按键 A 后，通过n = n % 3 + 1的运算规则实现数值在1、2、3之间循环。这里的%是取余运算符，n % 3计算n除以3的余数，再加上1后，使得n的值在1、2、3三个档位间循环变化，对应模拟风扇的不同转速档位，为风扇调速提供逻辑基础。 - 第二个是控制风扇转速：程序将n的不同取值与风扇转速进行关联，当n等于1时，设置等待时间为300毫秒，风扇转速较慢，对应1档；当n等于2时，等待时间缩短为150毫秒，风扇转速加快，对应2档；当n等于3时，等待时间进一步缩短至100毫秒，风扇转速最快，对应3档。通过n的数值变化，控制程序执行不同的等待时间，从而实现风扇转速的改变，模拟真实风扇的调速效果。. - 五、课堂小结 - （一）回顾本节课所学内容 - （二）布置课后作业 - 【挑战任务】 - 小清已经实现了风扇的启动和风速调整，请你试一试编写一段程序实现风扇的关闭。 ## 图： 通过触摸控制风扇的关闭（呈现静止的电风扇图片）