第三课 《反馈机制保运转》 教学设计

【教学目标】 1.了解生活中的反馈，识别反馈机制在控制系统中的核心作用，能绘制冰箱、饮水机等设备的反馈控制流程图。 2.借助开环与闭环控制系统的对比实验，归纳闭环系统的特点，能迁移应用至智能家居等场景。 3.以“感应电风扇优化设计”项目为载体，运用“输入-反馈-输出”模型分析控制系统工作原理，能针对实际问题设计反馈优化方案并验证其可行性。 【教学准备】 1.教学课件 2.学习任务单 【教学过程】 一、创设情境 展示冰箱图片，提问：“为什么冰箱存放食物增多或频繁开关门时，仍能保持设定温度？”引导学生结合生活经验思考，播放冰箱温度传感器工作的动态示意图，引出 “反馈机制” 概念。 二、生活中的反馈探究 （一）生活中的反馈 1.展示冰箱、饮水机（教材 P88）实物图片，提问 “当冰箱频繁开关门时温度如何保持稳定？饮水机如何在水位低时自动提示？”引导学生结合生活经验思考反馈现象。 2.播放电动汽车定速巡航上坡时自动加速的动画，拆解智能电饭煲从“加热”到“保温”的温度反馈过程，强调传感器、控制器的协同作用。 3.拓展阅读：蒸汽机中的反馈设备（P90 阅读） - （二）探索：小组合作完成【课堂任务一】 【课堂任务一】 说一说，议一议，分析生活中我们处理日常事件存在的反馈，并填写在表3.3.1中。 表3.3.1生活中的反馈 应用场景; 行为过程; 反馈机制. 给植物浇水; 观察土壤干燥后持续浇水; 通过视觉感知土壤湿度，调整浇水量. 绘画涂色; 发现色彩饱和度不足后加重; 通过视觉反馈色彩差异，调控涂色力度. 烹饪添加调料; 品尝后发现口味偏淡加盐; 通过味觉感知风味偏差，调整调料用量. 自动门开关; 检测到人体靠近时门开启; 红外传感器反馈人体信号，控制门机动作.. - 三、控制系统中的反馈 - 什么是闭环控制 1.对比普通电风扇（开环控制）与感应电风扇（闭环控制），用流程图展示两者区别，强调闭环系统中“输出反馈至输入”的环形回路。 学生分组讨论开环与闭环控制的差异，用肢体动作模拟反馈回路（如一人扮演传感器，一人扮演控制器）。 2.完成【课堂任务二】 【课堂任务二】 - 请阅读上述感应电风扇原理，类比开关电风扇系统的控制过程图3.3.9，将你为优化电风扇设计的反馈填写在图3.3.10中。 - 图3.3.9 普通开关风扇开环控制系统过程示意图 控制器 温度是否阈值 风 扇 图3.3.10 感应风扇优化控制系统图. - 3.提问“为什么开环控制的电风扇不能自主调整？闭环控制的核心优势是什么？”引导学生归纳控制系统特点。拓展阅读：（教材P92你知道吗）。 - 四、风扇自动控制改进 - （一）任务发布，提出“如何让普通风扇具备‘人走自动停’功能”的需求，发放红外传感器工作原理资料，提示关注 “传感器安装位置”“控制逻辑”。 - 学生分组开展头脑风暴，绘制 “感应电风扇优化流程图”，标注 “人体存在检测 - 延时判断 - 风扇控制” 的反馈环节。 - （二）呈现 “人体短暂移动导致风扇频繁开关” 的常见故障，组织讨论“教材中延时 10 秒关闭的方案如何实现？” 演示简易编程模块。 - （三）挑战：小组合作完成【课堂任务3】 【课堂任务三】 - 通过测试观察，你的感应电风扇还有哪些问题呢？试试并利用反馈来优化和调试你的感应电风扇吧。 问题; 解决方案. 风扇因短暂的人体移动而频繁开关; 添加延时：在关闭电风扇的代码块后添加一个“等待”模块，设置一定的延时（如 10 秒），可以防止电风扇因短暂的人体移动而频繁开关. 感应范围固定，无法适配不同场景需求（如大空间需扩大、小空间需缩小）; 动态调整感应范围反馈：增加距离传感器辅助检测反馈。对距离反馈进行分级，通过程序设置多档感应范围阈值（如 1 米、2 米、3 米 ），并搭配手动切换按钮，让系统根据场景反馈调整风扇的感应范围。. 在高温环境下（如夏季阳光直射），红外传感器易误判，把热源当人体启动风扇; 温度辅助反馈优化：增加环境温度传感器，构建温度辅助反馈机制。当检测到环境温度过高（如超过 35℃ ）时，自动调整红外传感器的检测阈值，降低因环境热源导致的误判概率，或结合热源的温度分布特征（人体温度相对稳定在 36 - 37℃ ），对检测到的红外信号进行温度筛选反馈。.. - 五、课堂小结 - （一）回顾本节课所学内容 - （二）布置课后作业 引导学生记录开展“观察家电反馈机制”任务的思路，如“空调的温度传感器是如何检测室温的？当室温达到设定温度后，空调是如何调整运行状态的？”