## 第四课 《跨学科活动：智能风扇我设计》 教学设计

【教学目标】 1.通过智能风扇设计方案的规划与电子元器件功能分析，绘制风扇结构流程图与算法流程图，培育系统思维与信息表征能力。（理解、应用；计算思维、信息意识）​ 2.借助小组讨论与方案互评，归纳智能风扇反馈控制的关键要素，通过跨学科知识迁移优化设计方案，发展类比推理与工程思维。（分析、评价；数字化学习与创新）​ 3.以“温控感应风扇”项目为载体，综合运用“检测—反馈—调控”模型完成从方案设计到程序编写的完整工程实践，在解决复杂问题中，提升创新设计与跨学科整合能力。（应用、创造；计算思维、信息社会责任） 【教学准备】 1.教学课件 2.学习任务单 3.硬件材料 【教学过程】 一、导入新课 - 1.视频导入：播放生活痛点视频后，提问：“视频中大家遇到了什么麻烦？如果风扇能‘主动适应需求’，需要具备哪些能力？”（引导学生说出“自动感温调速”“有人时启动、无人时关闭” 等需求）。 - 2.项目主题：展示智能风扇实物，演示温度升高时风扇自动加速过程，引出项目主题。 二、讨论分析，方案规划 - （一）需求分析 - 学生以小组为单位结合生活场景（教室 / 卧室 / 书房）进行需求分析，填写表 3.4.1《智能风扇设计方案表》，完成学习单记录表，小组代表汇报分享，教师教师点评 “需求与场景匹配度”“功能可行性”（如 “卧室场景‘静音’需求需选择低噪音风扇，这点设计很合理”）。 - 展示DH11温湿度传感器、人体热释红外传感器等实物，用多媒体演示其工作原理，学生完成表3.4.2 《电子元器件的使用方法》。 【想一想】 # 表 3.4.1 智能风扇设计方案 项目名称; 卧室智能助眠风扇. 使用场景; 家庭卧室（夜间睡眠时使用）. 简要介绍; 专为卧室睡眠场景设计，可根据环境温度自动调节风速，结合人体感应智能控制启停 / 转速，运行噪音低，辅助提升睡眠质量. 外观设计; 采用简约白色圆柱形外观，底座直径 20cm，风扇罩为半透明磨砂材质，整体高度 35cm，风格与卧室家居百搭. 结构设计; 底座内置主控板、电源模块；中部为可调节角度的风扇支架（调节范围 0-45°）；顶部安装风扇与温湿度传感器，人体传感器嵌于底座正面上方位置. 功能设计. 功能; 描述功能实现过程; 所需硬件. 自动温控调速; 温湿度传感器实时检测卧室温度： ・温度≥28℃ → 风扇高速（PWM 值 1023）运行； ・26℃≤温度＜28℃ → 风扇中速（PWM 值 512）运行； ・温度＜26℃ → 风扇低速（PWM 值 256）运行; DH11 温湿度传感器、直流风扇、主控板. 人体感应启停 / 调速; 检测卧室是否有人： ・有人时 → 按 “自动温控调速” 逻辑运行； ・有人到无人时 → 延时 10 秒低速，若持续无人则关闭; 人体热释红外传感器、风扇. 小组成员及分工. 成员; 项目分工. 张三; 外观与结构设计，绘制草图并指导硬件组装. 李四; 硬件连接与测试，确保传感器、风扇与主控板接线正确. 王五; 程序编写与调试，实现温控、人体感应及延时逻辑. 赵六; 方案记录与汇报，填写设计方案表并展示成果.. 【查一查】 有了解决问题的方向以后，请上网查找相关资料，更加详细地了解该想法实施的可能性。 - 风扇有哪些结构？试着画在下方的空白处。 2. 电子元器件的使用方法有哪些？记录在表 3.4.2 中。 # 表 3.4.2 电子元器件的使用方法 电子元器件的名称; 功能; 使用方法. DH11温湿度传感器; 测量环境的温度或湿度; 接在 I2C 接口使用. 人体热释红外传感器; 检测人体是否存在（通过感应人体红外信号）; 接数字引脚. 风扇或TT马达; 转动产生气流，实现通风、降温; 风扇接摸引脚，TT马达接在扩展板电机引脚（M1或M2）. 舵机; 精确控制转动角度（如调节风扇俯仰方向）; 接数字或模拟引脚. 3. 可以选择哪一种电机（风扇）？如何去控制速度？写在下方的横线上。 可以选TT马达\风扇等，TT马达接扩展板电机引脚（M1或M2），风扇接模拟引脚，通过模拟输出大小控制风速。. (二）流程设计：绘制流程图与优化功能 - 1.教师结合教材“议一议”问题（“如何判断有人？温度阈值设多少？”），讲解基础流程：“开始→检测人体信号→检测温度→判断（有人且温度＞阈值？）→执行（调速 / 停止）→持续检测→结束”。 2.小组合作完完成讨论，讨论表 3.4.3 问题，如“温度阈值设为 26-35℃时，采用阶梯式调速：26-28℃低速，29-32℃中速，33-35℃高速”，并填写讨论结果。绘制流程图，注意标注“延时10秒关闭风扇”等防误触逻辑。 【议一议】 同学们，我们现在一起讨论一下温控感应智能风扇的工作内容。下 面有一些相关的问题列在了表 3.4.3 中，大家可以分组或者自由讨论，然 后把想法填写在表 3.4.3 对应的空白处。通过讨论，我们会对温控感应智 能风扇的工作原理有更深入的理解。 # 表 3.4.3 温控感应智能风扇的工作内容 问题描述; 我们的思路; 我们的处理方法. 如何判断风扇旁边是否有人？; 可以用人体热释红外传感器、超声波传感器等进行判断; 人体热释红外传感，监测附件是否有人；用超声波传感器正对监测人，进而判断人是离开还是在使用风扇. 从环保节能角度，在什么温度范围内，感应风扇才能工作？我们如何 去监测？; 用温湿度传感器检测环境温度，设定舒适且节能的温度区间，让风扇按需工作; 选用温湿度传感器（如 DHT11）监测温度，设定温度≥26℃时风扇启动（可根据场景调整阈值，如夏季设为 26 - 32℃）. 人在电风扇前时，如果环境温度刚好处于设定的温度阈值边界，感应风扇的程序应该怎么处理才更合理呢？; 在温度阈值边界时，让风扇保持当前状态一小段时间，避免频繁开停，更节能稳定; 程序中设置 “温度处于阈值 ±1℃范围内时，维持当前风扇状态 5 秒，之后再重新判断是否调整”，减少频繁启停. 我们依据上述讨论设计了温控感应风扇的算法流程图，请在下面方框中绘制。. 三、作品拼搭，编程测试 1. 材料准备 主控板及其扩展板 1 块、DH11 温湿度传感器 1 个、人体热释红外传 感器 1 个、风扇 1 个、杜邦线若干、电源适配器 1 个。 2. 实践步骤 （ 1 ）拼搭智能风扇。 如图 3.4.2 所示，在老师指导下，选择建模软件，如3D打印软件，设计温控感应风扇的外观（也可以用木棍和一些旧物件搭建，或者是其他材料）。 图 3.4.2 温控感应智能风扇结构图示例 - 程序编写与测试。 - 根据测试结果，调整程序中的参数和逻辑，以确保风扇能够根据温度 和是否有人调节转速，如图 3.4.3 所示。 - 图 3.4.3 温控感应智能风扇示例程序 （3）组装与调试。 按程序中电子元器件的接线连接电路，并将电子元器件和结构件进行组装（图 3.4.4）。下载程序至主控板，进行调试。 # 图 3.4.4 温控感应智能风扇模型示例 - 3.优化与迭代 - 你还能继续优化程序让你的温控感应智能风扇具有更多的功能吗？记录在表 3.4.3 中。 # 表 3.4.3 温控感应智能风扇问题分析与改进表 存在问题; 改进思路; 解决办法. 人体传感器易误触发（宠物经过也启动风扇）; 区分人和宠物，减少误触发; 结合超声波传感器，检测物体高度和距离：物体高度＞80cm、距离 1 - 3 米时，才判定为人并启动风扇. 温度在阈值边界时风扇频繁调速（如 26℃左右反复切换）; 给温度阈值设缓冲区间; 程序设置：温度＜25℃风扇停；25 - 27℃保持当前转速；≥27℃再提速，扩大边界减少频繁变化. 温度阈值只能手动设定，不够灵活; 用手机 APP 远程调节温度阈值; 接入蓝牙模块，编写手机APP与主控板的通信程序，实现APP发送、主控板接收更新阈值. - 四、测试改进，展示评价 - 学生完成温控感应风扇后不断改进程序直至达到满意效果。小组分享作品，师生互评。 【评一评】 同学们，智能风扇项目是对本单元知识的综合运用，我们成功地将闭环控制原理与编程逻辑运算相结合，实现了风扇的智能控制。通过精心设计的程序，主控板能够实时感应温度、感应是否有人并自动调节风 扇转速，确保使用者保持在舒适范围内。同时通过反馈机制不断优化程 序，这一过程不仅加深了我们对闭环控制的理解，也锻炼了我们的编程与实验操作能力，展现出科技改变生活的魅力。 接下来请根据表 3.4.4 进行评价，并在反思中不断成长与进步吧！ # 表 3.4.4 评价表 内容; 遇到的问题; 解决方法; 感悟收获; 总体评价. 想一想; ☆☆☆☆☆. 查一查; ☆☆☆☆☆. 议一议; ☆☆☆☆☆. 做一做; ☆☆☆☆☆.. - 课堂小结 1.知识梳理：回顾“需求分析→流程图设计→外观草图→拼搭编程→测试优化”的完整流程，强调“检测 - 反馈 - 调控”闭环原理，总结传感器接线、程序模块拆解的核心要点； 2.课后任务： （1）功能拓展：设计“蓝牙遥控”或“太阳能供电”功能方案，画出新增模块流程图； （2）跨学科探究：结合物理“热传递”知识，设计“风扇转速与降温效果”实验（如不同转速下1分钟水温变化），记录数据； （3）迭代优化：解决课堂作品的 “传感器检测距离短”“风扇噪音大” 等问题，下节课分享改进成果。