第二课《开关量与“或”运算》教学设计

【教学目标】 - 通过列举生活中的开关量案例（如验票闸机），引导学生理解开关量的两种状态及其表达方式，掌握用真值表分析控制过程的方法。 - 通过分析“或”运算在双控灯等实际场景中的应用，引导学生理解逻辑运算的功能，并能够归纳开关量控制系统的整体性、功能性和相关性特点。 3.通过绘制算法流程图或编写程序（如双控灯、流水灯控制），引导学生学会运用“输入—计算—输出”模式分析开关量控制系统的工作原理，并能优化程序解决实际问题。 【教学准备】 - 教学环境： 硬件：主控板 软件：图形化编程软件 2.教学课件 3.学习任务单 【教学过程】 - 导入新课 - 生活情境提问： - 教师：“同学们，我们进地铁站时刷身份证，闸门会自动打开；刷无效证件时，闸门却纹丝不动，大家知道这是为什么吗？家里的智能门锁，为什么只有指纹匹配时才会解锁呢？” - 谈话导入课题： - 教师：“这些设备的控制都依赖‘开关量’——要么‘满足条件’（如证件有效、指纹匹配），要么‘不满足条件’（如证件无效、指纹错误），只有特定条件同时满足时才会执行操作，这就需要用到‘与’运算。本节课我们就来学习开关量和‘与’运算，揭开这些控制系统的工作秘密。” - 二、认识开关量的二元状态与真值表分析 （一）案例分析，理解开关量本质： 1.教师展示验票闸机（教材P48图2.2.2）、智能门锁案例，引导学生观察：“这些设备的输入和输出状态有什么共同点？”（预设答案：只有两种对立状态，如“证件有效/无效”“门锁解锁/锁定”）。 2.讲解开关量定义：“像这样只有‘是/否’‘开/关’两种状态的量，就是开关量，在逻辑运算中常用‘1’表示‘真’（满足条件），‘0’表示‘假’（不满足条件）。” （二）探索：小组合作完成【课堂任务一】，掌握真值表方法： 1.布置【课堂任务一】：“请小组选择一个开关量案例（如电梯楼层按键、自动售货机付款），填写真值表，分析‘控制因素’与‘事物形态’的对应关系。” 2.小组汇报：以“智能门锁指纹解锁”为例，展示真值表（如下），教师点评并强调真值表对梳理控制逻辑的作用。 【课堂任务一】 - 试列举并分析一个运用开关量的案例，将表2.2.3填写完整。 表2.2.3（“智能门锁指纹解锁”）真值表 控制因素; 布尔值; 真值状态; 事物状态. ### 指纹验证成功; ### 真（True）; ### 1; ### 入户门打开. ### 指纹验证失败; ### 假（False）; ### 0; ### 入户门关闭.. （三）对比辨析，区分开关量与连续量： 教师提问：“开关量和我们上节课学的连续量（如温度、声音值）有什么不同？”引导学生总结：“连续量可在范围内取任意值（如25.5℃），开关量只有两种固定状态（如灯亮/灭）。” - 开关量的应用 - 教师以A、B按键控制灯的开与关的演示操作，说明开关量参与控制的过程，是通过输入—计算—输出的模式进行的。 - 提出问题：在主控板上，还有哪些组成可以作为输入设备以“开关量”的形成参与控制RGB灯的开关过程？ - 探索：通过实验完成P50流水灯的效果。完成布置【课堂任务二】：“观察教材P50流水灯效果图，分析流水灯程序执行过程（触摸P键时，0号、1号、2号RGB灯依次点亮），画出算法流程图，在主控板上编写程序并验证。” - 2.教师指导关键步骤： - 步骤1：添加“当触摸键P被按下”触发模块； - 步骤2：编写“设置0号RGB灯颜色→等待0.5秒→设置1号RGB灯颜色→等待0.5秒→设置2号RGB灯颜色→等待0.5秒”的顺序执行语句； - 步骤3：上传程序至主控板，测试流水灯效果，判断程序是否符合预期。 【课堂任务二】 - 观察教材P50流水灯效果图，试分析流水灯程序执行过程，画出流程图，并在主控板上实验验证。 P键被按下 0号RGB灯点亮并等待0.5秒 1号RGB灯点亮并等待0.5秒 2号RGB灯点亮并等待0.5秒 0号RGB灯熄灭并等待0.5秒 1号RGB灯熄灭并等待0.5秒 2号RGB灯熄灭并等待0.5秒 停止. - 学习“或”运算规则及实际应用 - 情境启发，引入“或”运算： - 教师：“卧室双控灯，按下门口按键或床头按键都能开灯，这说明‘开灯’需要满足什么条件？”（预设答案：“门口按键按下”和“床头按键按下”，满足任一即可）。 - 讲解“或”运算定义：“像这样‘多个条件中只要有一个为真，结果就为真’的逻辑运算，就是‘或’运算，用‘or’表示，比如‘门口按键按下（1）or床头按键按下（1）=灯亮（1）’。” - （二）真值表推导，强化规则理解： - 展示“或”运算真值表（如下），引导学生观察：“什么时候结果为1？什么时候为0？”（预设结论：如果条件1或条件2有一条为1时，结果就为1）。 条件1; 条件2; “或”运算结果; “或”运算表达式. 1; 1; 1; 1 or 1 = 1. 1; 0; 1; 1 or 0 = 1. 0; 1; 1; 0 or 1 = 1. 0; 0; 0; 0 or 0 = 0. - 举例巩固：“商场付款时，用手机支付或银行卡支付都能完成交易，若手机支付失败（0）但银行卡支付成功（1），能完成交易吗？”（引导学生用真值表推导“0or1=1”，得出“能完成交易”的结论）。 - 生活中的“或”运算，完成【课堂任务三】 【课堂任务三】 - 尝试借助运算规则，请举例说明生活中的“或”运算。 - 车库门用钥匙或遥控器都可以打开。 - 大商场中购物，手机支付、银行卡支付或现金支付都可以。 - 使用绑定的手机号或帐号都可以登录智慧中小学平台。. - 四、基于“或”运算，分析双控灯的优势及优化方法 - 发现问题，明确优化方向： - 教师展示小清的卧室双控灯初始程序（P51图2.2.7），引导学生观察：“程序中用两个独立的‘按键触发’模块控制灯，思路是否清晰？按下按键时偶尔出现‘灯时亮时灭’的情况，可能是什么原因？”（预设答案：思路零散，按键“抖动”导致信号不稳定）。 - 讲解优化方向：可通过‘或’运算整合逻辑，用‘按键防抖’处理解决信号波动问题（阅读P53阅读材料，了解‘软件防抖’方法）。 - 小组协作，完成程序迭代： 1.探索：【课堂任务四】 【课堂任务四】 请对小清优化后的程序（图2.2.9）进行进一步迭代，完成P53探索任务：试分别用“防抖”方式或“曾经按下”的方式，实现按下按键A或按键B时，开关灯切换的效果，并进行验证。. - 2.明确要点： - 逻辑整合：用“如果（按键A已经按下or按键B曾经按下）”模块替代独立触发，使程序结构更清晰； - 按键防抖：在“按键A已经按下”判断后添加“等待0.1秒”模块，避免按键抖动导致的误触发； - 功能验证：测试“按下A键开灯→按下B键关灯”“按下B键开灯→按下A键关灯”两种场景，记录灯的状态是否稳定。 - 3.成果展示：各小组演示优化后的双控灯程序，分享“或”运算整合逻辑、防抖处理的思路，教师点评并强调“程序优化需兼顾逻辑清晰性与实际稳定性”。 - 五、课堂小结 - （一）回顾本节课所学内容 - 1.开关量的二元状态及真值表分析方法； - 2.“或”运算“满足任一条件即生效”的规则； - 3.流水灯、双控灯程序的设计与优化过程。 - （二）布置课后作业 - 【挑战任务】 - 主控板上还有触摸传感器等输入设备可以参与RGB灯的控制，在按键A或按键B都能控制灯光效果的基础上，能否增加触摸传感器，用于调节灯的亮度？请试一试。