第四课 《活动：智能照明我搭建》 教学设计

【教学目标】 1.通过设计并搭建小型智能照明系统，理解其组成部分及其功能，结合生活实例说明智能照明的应用场景。 2.通过分析智能照明系统的遥控功能，归纳系统的整体性、功能性与各模块的相关性，讨论技术应用中的社会责任。 3.通过绘制智能照明系统的工作流程示意图，编写程序实现“输入（指令）—计算（逻辑判断）—输出（灯光控制）”的过程，掌握用计算思维解决实际问题的方法。 【教学准备】 1.教学课件 2.学习任务单 【教学过程】 一、导入新课 1.展示孔雀造型灯图片（教材图2.4.1），提问：“智能照明系统在生活中如何应用？” 引导学生讨论智能照明的功能需求，如语音控制、光线感应等。 2.引入课题：“本节课，我们就同小清和他的小伙伴们一起探索并完成智能照明系统的搭建吧！” 二、梳理项目实现的步骤、分工和需求分析 1.观察生活中的智能照明系统，了解它什么时候点亮，什么时候关闭或调节光线的亮度。如果我们要搭建的智能照明系统，它应该具有什么特点呢？引导学生完成【课堂任务一】。 【想一想】 观察生活中的智能照明系统，了解它什么时候点亮，什么时候关闭或调节光线的亮度。如果我们要搭建的智能照明系统，它应该具有什么特点呢？ 答：可以根据学生汇报情况，将智能照明系统分为以下几类： 1.环境自适应与智能感应能力照明填信息：根据传感器收集到的光线、声音及人体红外传感器的数据决定照明系统状态：如自动窗帘、起夜照明等； 2.远程遥控系统：通过无线广播等通信功能对灯光进行遥控控制； 3.语音控制：通过语音识别控制灯光亮灭及亮度调节，让灯具更“听话”。. 引导学生列举家庭或学校中智能照明的实例（如声控走廊灯），讨论其触发条件和功能特点。 - 前面我们学习了按键控灯、声控灯、光控灯，基于现有编程软件和主控板，我们还可以如何控制主控板板载RGB灯呢？组织学生完成【课堂任务二】。 【查一查】 - 前面我们学习了按键控灯、声控灯、光控灯，基于编程软件和主控板，我们还可以如何控制RGB灯呢？我们可以查询一下编程软件里还有哪些模块没有用到，也可以问一问人工智能语言大模型。通过查询，我们可以发现一些没有用到的控制方法，如表2.4.1所示。 - 表2.4.1 RGB灯控制方式及描述 - 控制方式; - 功能描述. - 姿态感应控制; - 利用主控板板载六轴加速度传感器实现. - Wi-Fi控制; - 使用MQTT协议接收指令，实现远程控制. - “广播”控制; - 主控板进行板与板间的信息传递. - 微信小程序 (掌控 IoT 小程序); - 手机与主控板之间进行通讯，实现控制. - 指定时间进行控制; - 通过获取网络时间，实现RGB灯定时控制.. 指导学生查阅编程软件未使用的模块（如姿态感应、Wi-Fi控制），填写表2.4.1，分析不同控制方式的适用场景。 - 讲解“无线广播”示例程序（图2.4.2），分析发送端与接收端逻辑。组织学生完成【课堂任务三】，并启示学生：“无线广播”指令能否用于灯的控制？还需补充哪些知识？ 【读一读】 - 小清想学习关于“无线广播”指令模块的知识，并用于灯的控制，从编程平台看到了图2.4.2所示程序，并思考： - 触发“发送广播”的输入指令是什么？ - 2.对“发送端”和“接收端”通讯的要求是什么？ - 3.利用“无线广播”指令模块实现对灯的控制，需要注意什么？ - 答：（1）主控板前倾（2）通讯频道的“一致性”（3）逻辑关系清晰根据“发送端”发送的不同指令，“接收端”要做出相应的指令。. 学生阅读示例程序，分组讨论无线广播的控制逻辑，提出应用设想，记录需补充的知识。 - 组织学生完成【课堂任务四】，要求小组描述功能、设计工作流程示意图，明确发送端、接收端及主控板数量。 【议一议】 - 请小组的同学们展开讨论，行动起来，一起来设计自己小组的智能照明系统！ - 表2.4.2 我的智能照明系统 - 名称：客厅多功能灯的控制及效果; - 基于无线广播控制的智能照明系统. - 设计者：小清. - 功能描述：根据客厅观影、会客、听歌等不同需要实现不同控制效果（例如：听歌）；; - 发送端：按下指定按键通过指定频道发送“listen”. - 接收端：通过指定频道接收到“listen”消息时，温馨变幻的灯光效果，并播放音乐。. - 使用到的主控板数量; - 2. 接收端 打开无线广播 设置频道 工作过程示意图; 发送端 打开无线广播 设置频道 发送消息“listen” 与消息相一致的显示效果 接收端接收到消息listen” 启动灯光效果 播放音乐.. 学生分组合作完成表2.4.2，完成功能描述、绘制工作流程示意图。 三、编程搭建智能照明 学生小组为单位，根据流程图编写程序（参考图2.4.3、图2.4.4），调试功能。教师引导优化：如何增加光线感应或语音控制模块？ 【做一做】 图 2.4.3 小清的小组编写的发送端示例程序 图 2.4.4 小清的小组编写的接收端示例程序. 学生分工编写程序，测试灯光控制效果，记录问题。讨论优化方案，修改程序。 - 学习评价 【评一评】 同学们，在本课的学习中，我们综合运用编程软件功能模块和主控 板设计出了智能照明系统。 请根据表 2.4.3，对设计的智能照明系统的效果进行评价，并在反思 中不断成长与进步吧！ 表 2.4.3 评价表 内容; 遇到问题; 解决方法; 感悟收获; 总体评价. 想一想; ☆☆☆☆☆. 查一查; ☆☆☆☆☆. 读一读; ☆☆☆☆☆. 议一议; ☆☆☆☆☆. 做一做; ☆☆☆☆☆.. 五、单元小结 回顾本单元所学内容。